TD n°2(Paris-Créteil-Versailles_session 2000-secteur 3)	Les chaînes énergétiques

Sur un chantier, on veut soulever une charge de masse m = 300 kg d’une hauteur h = 2,8 m.

Pour cela, on utilise un moteur électrique.

1) Compléter la chaîne énergétique en marquant les transferts d’énergie.

moteur

Energie électrique

Energie mécanique

Energie mécanique

Travail électrique

Travail mécanique

Chaleur

Energie thermique

2) Calculer la valeur P du poids  de la charge m (on donne g = 9,81 N/kg).

P = 300 ´ 9,81 = 2 943 N

La valeur P du poids  est 2 943 N.

3) Calculer le travail du poids  pour le déplacement vertical de la charge pour une hauteur de 2,8 m.

W() = 2 943 ´ 2,8 = 8 240,40 J

Le travail W du poids  est 8 240,40 J.

4) Le moteur absorbe une énergie électrique de 10 000J. Calculer son rendement énergétique.

 =  = 0,82

Le rendement énergétique du moteur est 0,82 (ou 82%).