II-Les récepteurs sonores.

1-expérience

a-schéma

b- protocole.

On alimente le haut parleur à l’aide du générateur de fonctions (signal sinusoïdal). Faisons varier la fréquence.

c-Compte-rendu.

- Comment est le son émis par le haut-parleur ?

Le son émis par le haut parleur provient de la mise en vibration de l’air par la membrane du haut parleur en vibration.

- Quelle est la forme du signal sonore émis par le haut-parleur ?

La forme du signal est une sinusoïde.

2-La réception du son.

Pour étudier un son produit par un émetteur sonore, on utilise un microphone branché à un oscilloscope. Généralement un microphone est pourvu d’une membrane qui vibre sous l’action des variations de pression de l’air. Ces vibrations mécaniques sont transformées en un signal électrique.

Le microphone est un transducteur qui transforme les vibrations mécaniques qu’il reçoit en variations de tension électrique.

L’oreille est un autre récepteur sonore. Les variations de pression de l’air entraînent des vibrations du tympan. Ces mouvements sont transmis à l’oreille interne puis au cerveau.