IV-Célérité du son.

1-Expérience n°4.

Matériels

-Fil de connexion

-Raccords BNC

-Haut-parleur

-Interrupteur

-G.B.F

-Oscilloscope

-Sonomètre

-Règle graduée

Schéma

Protocole

1-Je réalise le montage.

2-Je mets en marche l’oscilloscope.

3-Je règle le G.B.F sur le signal sinusoïdal.

4-Je positionne le bouton amplitude à mi-course.

5-Je place le sélecteur de la base de temps de l’oscilloscope sur le calibre 0,5 ms.

6-Je place les sélecteurs de tension de l’oscilloscope sur le calibre 5V pour la voie 1 ( ou A ) et 20 mV sur la voie 2.

7-J’enfonce la touche « DUAL » de l’oscilloscope.

8-Je positionne le bouton « TRIG » sur AC ( ~ ), puis j’enfonce les touche « GD » ou           des voies 1 (ou A) et 2 (ou B).

9-A laide des positions Y.POS.1 et Y.POS.2, je règle les positions verticales pour que les traces de faisceaux coïncident avec l’axe horizontal situé au centre de l’écran, puis je place les touches GD sur AC.

10-Je mets en marche le G.B.F et je règle la fréquence à 2000 Hz.

11-Je place le microphone près du haut-parleur ( d » 1 cm ) - bouton du microphone en position ON – J’observe l’écran de l’oscilloscope et je fais la constatation suivante :

………………………………………………………………………………………………………………

12-J’éloigne le microphone du haut-parleur, en observant l’oscilloscope et je m’arrête lorsque les deux courbes sont en phase.

13-Je repère sur la règle la distance OM1 entre le haut-parleur et le microphone et j’indique cette valeur à 10-1 cm près.

OM1 = ……………… cm

14-J’éloigne le microphone et je repère sur la règle la distance OM2 entre le haut-parleur et le microphone ou les deux courbes sont de nouveau en phase ; j’indique cette valeur à 10-1 cm près.

OM2 = ……………… cm

15-J’en déduis la valeur de la distance M1M2 :

M1M2 = ……… – ………… cm = ………… cm = ……………….. m

Cette distance M1M2 est ………………………………………………. ( pour une fréquence de 2000 Hz ). Elle est notée ……….

Pour f = 2000 Hz,  = ………………… m.

16-En utilisant la même méthode que précédemment, j’affiche successivement les fréquences de 2500 Hz puis 3000 Hz et je complète le tableau suivant :

| F (Hz) | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| T (s) | ………….. | ………….. | ………….. |
|  (m) | ………….. | ………….. | ………….. |
|  | ………….. | ………….. | ………….. |

17-Je fais la constatation suivante :

Aux erreurs d’expérience près, je constate que  est un rapport ………………………..

 et T sont des grandeurs ……………………………..

18-Je calcule la valeur moyenne de ce rapport à l’unité près :

=  = ……………..

Ce rapport est la vitesse du son dans l’air, notée c :

m

c =

m.s-1

s

19-Je compare au résultat théorique : c = 330 m.s-1.

…………………………………………………………………………………………………………………..

20-Je débranche chaque appareil et je range le matériel.

2-Ce qu’il faut retenir.

La vitesse de propagation du son (aussi appelée célérité) est d’environ 340 m.s-1 dans l’air, à la température ordinaire de 20°C. Le son se propage dans tous les milieux élastiques (gaz, liquides, solides) avec des célérités différentes.

3-Applications.

Un jour d’orage, Jean mesure au chronomètre l’intervalle de temps t = 4s qui s’écoule entre la vision d’un éclair et la perception du tonnerre. Calculer la distance à laquelle est tombée la foudre.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………