Problème de statique

CORRIGE

On étudie les actions mécaniques intervenant dans le maintien en équilibre de l'élément représenté par [BD]. On fera ensuite le choix d'un diamètre Æ adapté pour le tirant représenté par [AC].

On considère que l'élément représenté par [BD] a une masse totale M = 918kg.

1	Calculer, en newton, la valeur P du poids de cet élément. Arrondir le résultat à la dizaine. On prendra 9,8 N/kg comme valeur approchée de g.

soit 		P = 918 ´ 9,8 = 8 996,4 N

Le poids de cet élément est 9 000 N.

2 L'élément représenté par [BD] est maintenu en équilibre par trois actions mécaniques situées dans un même plan : - le poids de l'élément représenté par [BD], appliqué au point G, milieu de [BD]; - l'action exercée en A par le tirant représenté par [AC] selon la droite d'action (AC); - l'action exercée en B par le mur (dont il faudra déterminer la direction). Sur La figure donnée : 2.1 Tracer la droite d'action du poids de l'élément représenté par [BD]; elle coupe la droite d'action exercée par le tirant représenté par [AC] en un point I. 2.2 Placer le point I. 2.3 Tracer alors la droite d'action de l'action exercée par le mur au point B.

3 Dans la suite du problème, on prendra : P = 9000 N Les actions sont représentées par les forces (modèles mathématiques) suivantes, - qui représentera le poids de l'élément; - qui représentera l'action exercée par le tirant [AC] - qui représentera l'action exercée par le mur au point B. 3.1 Compléter le tracé du dynamique des forces. Cette construction pourra se faire en traçant des parallèles aux droites d'action tracées à la question 2. 3.2 Par lecture graphique, proposer une valeur T pour l'action exercée par le tirant [AC]. (Unité graphique : 1cm représente 1000N) T = 7 600 N

  - Compléter le tableau  des caractéristiques des actions.

| Actions Mécaniques | Point d'application | Droite d'action | Sens | Valeur en N | Forces Modèle mathématique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids | G | Verticale par G | Vers le bas | 9 000 |  |
| Action du tirant représenté par [AC]] | C | (AC) | De A vers C | 7 600 N |  |
| Action du mur | B | (BG) | Vers le bas |  |  |

3.4	Entourer dans le tableau  le diamètre le mieux adapté pour le tirant représenté par [AC].

| Diamètre Æ du tirant (en mm) | 15 | 20 | 24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort maximal supporté (en N) | 6 000 | 7 500 | 10 000 | 18 000 |

Le diamètre le mieux adapté est 24 mm.