3- Le champ magnétique créé par un courant.

a-activité n°3.

On réalise l’expérience d’Oersted (1820).

  - montage :

-Observations :

# Le courant circule de A vers B :

L’aiguille est déviée dans un sens.

# Le courant circule de B vers A :

L’aiguille est déviée dans l’autre sens.

Le sens du champ magnétique \s\up11(odépend du sens de circulation du courant I.

L’intensité du champ magnétique augmente avec l’intensité du courant électrique.

b-activité n°4.

On réalise le circuit

K

A

suivant :

E

R

N

S

B

A

- on saupoudre le support en matière plastique de limaille de fer, puis on pose une aiguille aimantée dessus.

- On fait passer un courant d’intensité I (environ 6A ) dans le conducteur rectiligne, et on secoue légèrement le socle pour favoriser l’orientation de la limaille de fer.

- Représenter le spectre magnétique obtenu :

- Positionnons des aiguilles aimantées pour déterminer le sens du champ magnétique. Indiquer sur le schéma précédent le sens du champ magnétique.

- On inverse le sens du courant . Quelle observation faites-vous sur le sens des aiguilles aimantées ?

Les aiguilles aimantées s’orientent dans l’autre sens.

Constat :

Le sens du courant influence le sens du champ magnétique.

Question :

Comment déterminer le sens du champ magnétique lorsqu’on ne dispose pas d’aiguilles aimantées ?

c- Orientation du champ magnétique.

Le spectre magnétique, sur la plaque perpendiculaire au fil, est formé de cercles concentriques au fil. Le sens du champ magnétique est donné par la règle de la main droite :

  - le pouce indique le sens du courant,

  - les doigts de la paume s’enroulent dans le sens des lignes de champ.

Autres règles :

-Règle de l’observateur d’Ampère

Un observateur placé contre le fil de telle manière que le courant circule de ses pieds vers sa tête voit en chaque point du champ le vecteur champ magnétique \s\up15(o orienté vers sa gauche.

- Règle du tire-bouchon de Maxwell.

Un tire-bouchon progressant dans le sens du courant tourne dans le sens du champ.

d-activité n°5. : champ magnétique créé par une bobine longue (solénoïde )

K

A

E

R

Solénoïde

- On saupoudre de limaille de fer le socle en plastique.

- On fait passer un courant d’intensité I ( 6 à 10 A ) dans le solénoïde, et on secoue légèrement le socle pour favoriser l’orientation de la limaille de fer.

- Réaliser le schéma du spectre obtenu :

Observations du spectre magnétique: ( livre 2 page 66, 67 )

- Le champ magnétique créé autour de la bobine est identique à celui d’un aimant droit.

- A l’intérieur de la bobine, les lignes de champ sont parallèles. L’intensité du champ magnétique y est alors constante : Le champ magnétique est dit uniforme.

Conséquences :

- Une bobine longue possède deux faces distinctes : 		-Une face NORD

-Une face SUD

- Les lignes de champ sortent par la face NORD et rentrent par la face SUD.

Pour déterminer la face, on utilise

- la règle de la main droite :

Les doigts de la paume s’enroulent dans le sens du courant circulant dans les spires et le pouce indique la face NORD et le sens du vecteur champ magnétique \s\up15(o.

OU

2) La règle des « deux faces » ou tire-bouchon de Maxwell:

On applique la règle du tire-bouchon de Maxwell (physicien anglais du 19ème siècle).

Exemple :

Application :

Une bobine longue est constituée de 1200 spires de fil de cuivre enroulées sur une carcasse cylindrique de longueur 10 cm.

1- La face de la bobine signalée par une flèche sur le schéma est-elle une face Nord ou une face Sud ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2- Dessiner la position de l’aiguille aimantée placée dans le champ magnétique de la bobine au point M.