#### ELECTROMAGNETISME

##### I-Le champ magnétique

1- Le champ magnétique terrestre .

a- activité n°1

b- Ce qu’il faut retenir.

2- Le champ magnétique d’un aimant.

a-activité n°2.

b- Ce qu’il faut retenir.

3- Le champ magnétique créé par un courant.

a-activité n°3.

b-activité n°4.

c- Orientation du champ magnétique.

d-activité n°5. : champ magnétique créé par une bobine longue (solénoïde )

e- La mesure des champs magnétiques.

        - L’intensité du champ magnétique :

        - Le flux magnétique

3- une application : le relais électromagnétique

II- Force électromagnétique. ( chapitre 8 page 70 )

- expérience du rail de Laplace.

a- montage

b-Observations.

c-expérience .

d- interprétation.

Caractéristiques,

III- Induction électromagnétisme. ( chapitre 9 page 78 )

- mise en évidence du phénomène d’induction.

- observations.

3- Interprétation.

4- Lois du phénomène d’induction .

- conséquences ;

a- l’auto-induction .

b- Les courants de Foucault

##### Le champ magnétique

1- Le champ magnétique terrestre .

a- activité n°1

Vous suspendez une aiguille aimantée en un point de l’espace. En ce point s’exerce le champ magnétique terrestre.

1) Rappelez les caractéristiques du vecteur force.

- Direction

- Sens

- intensité

2) Quelle est la droite d’action du vecteur champ magnétique terrestre.

La droite d’action du champ magnétique terrestre est la droite passant par les deux pôles de l’aimant.

3) Indiquez-la sur la figure.

4) Indiquez le sens du champ magnétique terrestre.

Il est dirigé du pôle Sud vers le pôle Nord de l’aiguille.

L’intensité du champ magnétique terrestre est 4,6 10-5 T.

5) Après avoir choisi une échelle, représentez le vecteur champ magnétique terrestre.

b- Ce qu’il faut retenir.

- Le champ magnétique créé par la terre s’appelle le champ magnétique terrestre.

- Le sens du vecteur champ magnétique terrestre va du pôle Sud vers le pôle Nord de l’aiguille.

- L’intensité du champ magnétique se mesure en Tesla. à l’aide d’un Tesla mètre.

- Le champ magnétique en un point est représenté par le vecteur champ magnétique

2- Le champ magnétique d’un aimant.

a-activité n°2.

Vous saupoudrez de la limaille de fer sur une plaque de plexiglas. Vous glissez sous cette plaque un aimant droit. Vous obtenez le spectre magnétique de l’aimant droit.

1) faites un schéma représentant les lignes de champ magnétique.

2) Après avoir choisi une ligne de champ magnétique, représentez des aiguilles aimantées symbolisant les grains de limailles de fer.

3) Combien de pôles possède chaque grain de fer ?

Chaque grain de fer possède deux pôles.

b- Ce qu’il faut retenir.

- Un aimant possède 2 pôles, appelés pôle Nord (N) et pôle Sud (S) ;

Repérage des pôles :

- Suspendu ou reposant sur un pivot, un aimant s’oriente dans la direction Sud ¾¾¾®;\s\up5(\d\fo2(Nord du champ magnétique terrestre.

- Un aimant exerce une action à distance sur un autre aimant :

  - deux pôles de même nom se repoussent ;

  - deux pôles de noms différents s’attirent ;

  - Champ magnétique terrestre – champ magnétique créé par un aimant :

###### Champ magnétique terrestre

Les aiguilles aimantées disposées sur une table s’oriente suivant le champ magnétique terrestre.

###### Champ magnétique d’un aimant

Chaque aiguille s’oriente dans une direction particulière qui dépend de sa position par rapport à l’aimant.

- La figure obtenue avec la limaille de fer placée dans le champ magnétique d’un aimant s ‘appelle un spectre magnétique . Les grains de limaille de fer forment un ensemble de lignes appelées lignes du champ magnétique ; Chaque ligne de champ est orientée de telle façon qu’elle sorte par le pôle Nord et qu’elle rentre par le pôle Sud.