TD 	La force de Laplace

Exercice I	BEP_Clermont Ferrand_1995

Sur le schéma, le conducteur mobile CD, perpendiculaire aux rails eux-mêmes horizontaux, peut se déplacer sous l’action du poids du corps de masse m.

Le conducteur CD est soumis à un champ magnétique représenté par \s\up9(o (perpendiculaire à CD).

1-Représenter sur le schéma :

a) La force de tension \s\up9(o appliquée en A.

b) La force électromagnétique \s\up9(o produite par le courant électrique pour que le système soit en équilibre ;

c) Le sens du courant et les polarités du générateur.

2-Le système étant en équilibre, calculer l’intensité du courant sachant que :

m = 40 g ; B = 0,2 T ;

CD = 50 cm ; g = 9,8 N/kg.

Exercice II	BEP_GIA_secteur 3_2002

Etude de l’équilibre du cadre d’un galvanomètre.

| Données numériques : i = 10 µA n = 500 spires B = 0,3 T l = cd = ab = 50 mm K = constante de torsion = 2 ´ 10-6 N.m/rad Le champ magnétique \s\up9(o est perpendiculaire en toutes positions aux fils (ab) et (cd). |  |
| --- | --- |
| 1) On rappelle la formule F = n.B.i.l ( F en newton ; B en tesla ; i en ampère ; l en m ; n étant le nombre de spires). Calculer l’intensité des forces \s\up9(o et \s\up9(o exercées respectivement sur les fils (ab) et (cd). |  |
| 2) Calculer le moment T du couple (\s\up9(o ; \s\up9(o) |  |
| 3) Le fil de torsion exerce un couple de moment T’, proportionnel à l’angle  de rotation du cadre (T’ = K avec  en radian). Sachant qu’à l’équilibre T = T’, calculer  en radians, puis en degrés. |  |