II- Force électromagnétique. ( chapitre 8 page 70 )

- expérience du rail de Laplace.

a- mont

A

age

10A

Vous réalisez le montage suivant :

MT3900

L

R

MT 1304

6V-10A

K

b-Observations.

Après avoir enlevé l’aimant, vous fermez le circuit électrique :

1- Qu’observez-vous pour la barre KL ?

……………………………………………………………………………………………….

Vous ouvrez le circuit électrique et vous remettez l’aimant.

2- La barre KL bouge-t-elle ?

……………………………………………………………………………………………….

Vous fermez maintenant l’interrupteur.

3- Quelle constatation faites-vous ?

……………………………………………………………………………………………….

c-expérience .

4- On repère le pôle Nord et le pôle Sud de l’aimant en U. Ceci nous permet de donner le sens du champ magnétique dans l’entrefer de l’aimant.

Rappel :

Le repérage se fait grâce à une aiguille aimantée :

N

S

N

S

\s\up13(o

5- On repère le sens du courant ; On ferme l’interrupteur et on note le sens de déplacement du courant. (Annexe figure 1)

6- On inverse le sens du courant ; On note les différents sens sur l’annexe figure 2.

7- On retourne l’aimant ; On note les différents sens sur l’annexe figure 3.

d- interprétation.

Le barreau est soumis à une force :

s’il est parcouru par un ……………

s’il est placé dans un champ ……………………

On dit que :

Cette force est une force ……………………...

On l’appelle :

…………………………………..

2- Caractéristiques de la force de Laplace.

Un élément conducteur de longueur l, parcouru par un courant d’intensité I et placé dans un champ magnétique d’intensité \s\up9(o est soumis à la force \s\up9(o de Laplace dont les caractéristiques sont :

le ………………………………, milieu de l’élément conducteur ;

la ………………..., orthogonale au plan formé par l’élément conducteur et le champ magnétique ;

le ……, indiqué par le bras gauche du bonhomme d’Ampère. C’est un observateur placé le long de l’élément métallique tel que le courant entre par les pieds et qui regarde dans le sens des lignes de champ ;

la valeur donnée par la relation :

F = ……………….

On inverse le sens du courant

…………………………………………………………………………………

On inverse le sens du champ magnétique

……………………………………………………………………………….