Le transformateur monophasé

1- Constitution.

Un transformateur est constitué de 2 bobines (enroulements de fils de cuivre) disposées sur un noyau métallique appelé.

Les deux bobines n’ont pas de liaisons électriques entre elles.

- L’une des bobines reçoit l’énergie électrique (elle est connectée à la source d’énergie): c’est. Elle est caractérisée par son nombre de spires N1

- La deuxième bobine fournit de l’énergie au circuit d’utilisation (elle est connectée au récepteur) : c’est. Elle est caractérisée par son nombre de spires N2.

:

2- Principe de fonctionnement.(fonctionnement à vide)

a- expérience n°1.

| Schéma du montage | Matériels |
| --- | --- |
|  | Transformateur monophasé ( Umax = 6V, Imax = 150 mA) Multimètres Interrupteur Fils de connexion Alimentation 6V continu |

Protocole

1- Je relie l’alimentation au réseau et je m’assure que son interrupteur (arrière de l’appareil) est sur la position OFF

2- Je place les sélecteurs de l’alimentation sur la position « CONTINU » et « 6V ».

3- Je place les commutateurs des multimètres sur la position DC calibre 20V.

4- Je réalise le montage.

5- Je mets en marche l’alimentation, les multimètres et je ferme l’interrupteur sur la position « FERME ».

6- Je mesure les tensions U1 et U2 :	U1 = …….. V		et	U2 = …….. V

7- Je place les commutateurs des multimètres sur la position « OFF » et je coupe l’alimentation.

Questionnement

Existe-t-il une tension aux bornes de l’enroulement secondaire ?

………………………………………………………………………………………………….

Conclusion

Rédige une conclusion:

………………………………………………………………………………………………….

b- expérience n°2.

| Schéma du montage | Matériels |
| --- | --- |
|  | Transformateur monophasé (Umax = 6V, Imax = 150 mA) Multimètres Interrupteur Fils de connexion Alimentation 6V alternatif |

Protocole

1- Je relie l’alimentation au réseau et je m’assure que son interrupteur (arrière de l’appareil) est sur la position OFF

2- Je place les sélecteurs de l’alimentation sur la position « ALTERNATIF » et « 6V ».

3- Je place les commutateurs des multimètres sur la position AC calibre 20V.

4- Je réalise le montage.

5- Je mets en marche l’alimentation, les multimètres et je ferme l’interrupteur sur la position « FERME ».

6- Je mesure les tensions U1 et U2 :	U1 = …….. V		et	U2 = …….. V

7- Je reporte les mesures dans la première colonne du tableau suivant :

| N1 | ………. | ………. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | ………. | ………. | ………. | ………. |
| U1 (V) | ………. | ………. | ………. | ………. |
| U2 (V) | ………. | ………. | ………. | ………. |
|  | ………. | ………. | ………. | ………. |
|  | ………. | ………. | ………. | ………. |

8- Je recommence l’expérience avec un nouveau transformateur et je complète les autres colonnes du tableau.

9- Je place les commutateurs des multimètres sur la position « OFF » et je coupe l’alimentation.

10- Je calcule les rapports  et    et je reporte les résultats dans le tableau (arrondir à 10-1 V). Je compare ces rapports :

Aux erreurs d’expérience, je constate que ……………………………………………………………

c- Je retiens.

- Un transformateur monophasé est une machine fonctionnant en alternatif, comportant deux enroulements (le primaire N1 spires et le secondaire N2 spires) montés sur un circuit magnétique, permettant de modifier la valeur efficace de la tension :

- Le rapport  est appelé et se note m.

    - Si m > 1 alors le transformation est.

    - Si m < 1 alors le transformateur est.

- Un transformateur fonctionne  lorsque l’enroulement secondaire n’est.

3- Fonctionnement en charge.

a- expérience n°3.

| Schéma du montage | Matériels |
| --- | --- |
|  | Transformateur monophasé (Umax = 6V, Imax = 150 mA) Multimètres Interrupteur Fils de connexion Alimentation 6V alternatif |

Protocole

1- Je relie l’alimentation au réseau et je m’assure que son interrupteur (arrière de l’appareil) est sur la position OFF

2- Je place les sélecteurs de l’alimentation sur la position « ALTERNATIF » et « 6V ».

3- Je place les commutateurs des multimètres sur la position AC calibre 200 mA.

4- Je réalise le montage.

5- Je mets en marche l’alimentation, les multimètres et je ferme l’interrupteur sur la position « FERME ».

6- Je relève les valeurs indiquées par les multimètres et les reporte dans la première colonne du tableau.

| N1 | ………. | ………. | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | ………. | ………. | ………. | ………. |
| I1 (mA) | ………. | ………. | ………. | ………. |
| I2 (mA) | ………. | ………. | ………. | ………. |
|  | ………. | ………. | ………. | ………. |
|  | ………. | ………. | ………. | ………. |

7- Je recommence l’expérience avec un nouveau transformateur et je complète les autres colonnes du tableau.

8- Je place les commutateurs des multimètres sur la position « OFF » et je coupe l’alimentation.

9- Je calcule les rapports  et  et je les reporte dans le tableau (arrondir à 10-1). Je compare ces rapports :

Aux erreurs d’expérience, je constate que ……………………………………………………………

10- Je range le matériel avec soin.

b- Je retiens.

Lorsque le transformateur alimente une charge résistive, les intensités des courants sont dans le rapport inverse des tensions.

c- Puissance apparente.

Le produit est appelé et s’exprime en

4- Plaque signalétique d’un transformateur.

Sur la plaque signalétique d’un transformateur monophasé, les indications de la puissance apparente, de la tension nominale au primaire permettent de calculer la valeur efficace I1N du courant nominal. Il en est de même pour la valeur efficace du courant nominal I2N au secondaire.