Pas de défaut – pas de prise de terre

La LED ne s’allume pas, le moteur tourne normalement.

Si l’installation est en bon état, et si l’homme ne commet pas d’imprudence, il n’y a pas de danger.

A) défaut faible

Le moteur tourne, la LED  s’allume faiblement.

Si le courant de fuite est faible, la vie de l’homme n’est pas en danger.

B) défaut important

La LED s’allume (de manière plus intense que précédemment), le moteur tourne.

Si le courant de fuite est grand, il y a danger pour la vie de l’homme.

A) La résistance de la prise de terre est grande

1- Le courant de fuite est faible

La LED ne s’allume pas, le moteur tourne.

Si le courant de fuite est faible, il n’y a aucun danger pour l’homme.

2- Le courant de fuite est grand

La LED s’allume, le moteur tourne.

Si le courant de fuite est grand, il y a danger pour l’homme

B) La résistance de la prise de terre est faible

1- Le courant de fuite est faible

La LED ne s’allume pas, le moteur tourne.

Si le courant de fuite est faible, il n’y a aucun danger pour l’homme..

2- Le courant de fuite est grand

Le disjoncteur ouvre le circuit dès l’apparition du défaut. Il faut supprimer celui-ci pour utiliser à nouveau l’installation

Il y a danger pour l’homme d’où l’intérêt d’un disjoncteur différentiel..