TD	Loi d’ohm

Exercice 1

On veut mesurer la tension aux bornes d’un résistor et l’intensité du courant qui le traverse. On a relevé le tableau de mesures suivant.

| I(A) | 0,01 | 0,02 | 0,035 | 0,041 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 1,21 | 2,4 | 4,2 | 4,91 | 6 |
|  | 121 | 120 | 120 | 119,75 | 120 |

Calculer le rapport  pour chaque valeur de U et de I.

Que constate-t-on, compte tenu des imprécisions de lecture ?

Le rapport  est constant aux erreurs d’expérience près.

Que peut-on dire des grandeurs U et I ?

Les grandeurs U et I sont donc proportionnelles.

Que représente le rapport calculé, et donner son unité.

Le rapport calculé représente la résistance du résistor ; elle s’exprime en ohm ().

Exercice 2

Aux Etats Unis, une lampe à incandescence absorbe une intensité de 0,5 A sous une tension de 130 V. Calculer la valeur de la résistance. Que se passerait-il si cette même lampe était branchée sous 220 V ?

D’après la loi d’ohm :

Si la lampe est branchée sous 130 V :		R =  d’où R =  soit

Si la lampe est branchée sous 220 V :		I =  soit

Elle est grillé : elle est en surtension.

Exercice 3

Un radiateur électrique a une résistance de 30 . Il absorbe une intensité de 12,6 A. Calculer la tension sous laquelle il est branché.

D’après la loi d’ohm :  	soit		U = 30 ´ 12,6 d’où

Lors d’un précédent de fonctionnement, un ampèremètre branché dans le circuit indiquait seulement 10,5 A. Expliquer pourquoi.

La résistance du radiateur est toujours égale à 30 . La baisse de l’intensité s’explique par une baisse de la tension d’alimentation du réseau : U = 30 ´ 10,5 = 315 V

Exercice 4

Une électrocution est provoquée par l’intensité d’un courant électrique. La tension de sécurité est 24 V et la résistance du corps humain dans les conditions les plus favorables est au moins de 1 k.

Calculer en mA la valeur de l’intensité dangereuse pour le corps humain.

D’après la loi d’ohm :  	soit	I =  soit I =  d’où