TD n° 4 -CORRIGE			Le courant alternatif

Exercice I

| On observe à l’oscilloscope la tension délivrée par un générateur de tension alternative. - A combien de divisions correspond une période ? Une période correspond à 4 divisions. - Calculer cette période T en secondes. T = 4 ´ 2 = 8 ms - En déduire la fréquence F. soit f = = 125 Hz - Calculer la valeur de la tension maximale Umax. Umax = 3 ´ 0,5 = 1,5 V - Quelle serait la valeur efficace de la tension lue à l’aide d’un voltmètre branché en parallèle sur le générateur ? soit Ueff = = 1 V | Ueff T Sensibilité horizontale : 2 ms/div sensibilité verticale : 0,5 V/div |
| --- | --- |

Exercice II	Paris-Creteil-Versailles 1998

On observe à l’oscilloscope la tension délivrée par un générateur de tension alternative. - A combien de divisions correspond une période? Une période correspond à 4 divisions. - Sachant que la durée de balayage est de 5ms/div, calculer cette période T en secondes. T = 4 ´ 5 = 20 ms - En déduire la fréquence f. soit f = = 50 Hz - A quelle valeur connue cette valeur vous fait-elle penser ? La fréquence du secteur. - A combien de divisions correspond l’amplitude de la tension ? 3 divisions - La sensibilité verticale est de 0,5V/div. Calculer la valeur de la tension maximale Umax. Umax = 3 ´ 0,5 = 1,5 V. La valeur maximale est 1,5V. - Quelle serait alors la valeur efficace de la tension ? Avec quel appareil peut-on la mesurer et comment faut-il le brancher?

  - soit Ueff =  = 1 V. La valeur efficace est 1V.

  - On mesure la tension efficace avec un voltmètre alternatif branché en dérivation.