TD	La sécurité électrique

Exercice I

1- Dans une installation électrique domestique, quel appareil de protection place-t-on à l’entrée des circuits ?

2- Dans une installation domestique qui possède une bonne prise de terre, quel est l’appareil qui protège le corps humain ? Où est-il dans l’installation ?

Exercice II

« Une personne, en train d’enfoncer un clou dans un mur, a été électrocutée ».

Pensez-vous qu’un fait de cette nature puisse se produire ? Si oui, expliquez les circonstances de l’accident.

Exercice III

Dans une installation domestique alimentée par une tension de 230 V, on branche, sur un même circuit protégé par un fusible de 20 A, un aspirateur de 1 400 W et un radiateur de 2 500 W.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité du courant susceptible de traverser le circuit lorsque les deux appareils fonctionnent en même temps.

- Peut-on brancher en plus sur ce circuit un fer à repasser de 1100 W ? Comment appelle-t-on ce phénomène électrique ?

Exercice IV

Commenter la situation ci-dessous qui montre l’importance de la prise de terre.