TD	La sécurité électrique

Exercice I

1- Dans une installation électrique domestique, quel appareil de protection place-t-on à l’entrée des circuits ?

Un coupe circuit fusible.

2- Dans une installation domestique qui possède une bonne prise de terre, quel est l’appareil qui protège le corps humain ? Où est-il dans l’installation ?

Un disjoncteur différentiel. Il est placé en tête de l’installation électrique.

Exercice II

« Une personne, en train d’enfoncer un clou dans un mur, a été électrocutée ».

Pensez-vous qu’un fait de cette nature puisse se produire ? Si oui, expliquez les circonstances de l’accident.

Cette personne a touché accidentellement, en enfonçant le clou dans le mur, un fil de phase (recouvert pourtant d’une gaine isolante). Etant en contact avec la terre et le clou étant métallique conducteur de courant, elle a été électrocutée.

Exercice III

Dans une installation domestique alimentée par une tension de 230 V, on branche, sur un même circuit protégé par un fusible de 20 A, un aspirateur de 1 400 W et un radiateur de 2 500 W.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité du courant susceptible de traverser le circuit lorsque les deux appareils fonctionnent en même temps.

- Calculons la puissance totale :

soit 	Ptot = 1 400 + 2 500 = 3 900 W

- Par définition :			soit		I =  » 17 A

- Peut-on brancher en plus sur ce circuit un fer à repasser de 1100 W ? Comment appelle-t-on ce phénomène électrique ?

- Calculons la puissance totale :

Soit 	P’tot = 3 900 + 1 100 = 5 000 W

- On en déduit I’ :			I =  » 21,7 A

L’intensité calculée est supérieure à celle supportée par le fusible : il y a surintensité due à une surcharge.

Exercice IV

Commenter la situation ci-dessous qui montre l’importance de la prise de terre.

Le lave linge présente un. Le courant qui arrive par le fil de phase est réparti entre le fil de neutre et la terre. L’intensité du courant de phase et celle du neutre sont différentes. Si cette différence est supérieure à 30 mA, le disjoncteur se déclenche et la personne est protégée. S’il n’y avait pas de prise de terre, le disjoncteur ne marcherait pas et cette personne serait en danger.