Circuit série

| Objectif : Déterminer les grandeurs suivantes : -Intensité -Tension -Puissance dans le circuit série ci-contre |  |
| --- | --- |

1- Test de continuité.

| Avant toute expérience, il convient de vérifier l’état des composants. Je place le commutateur du multimètre sur la position « test de continuité ». A l’aide de deux cordons, je relie les bornes V et COM du multimètre aux douilles du support. Dés la sonnerie, je place le commutateur sur la position OFF ; S’il n’y a pas de sonnerie, j ‘appelle le professeur. |  |
| --- | --- |

2- Intensité

a- expérience n°1

| Matériels - Multimètres (3) - Ampoules 6V-100 mA - Supports pour ampoules à vis - Interrupteur - Fils de connexion - Alimentation 6V-12V continu | # Schéma du montage |
| --- | --- |

Protocole

| 1- J’effectue les vérifications suivantes : - L’interrupteur est sur la position OUVERT. - Les sélecteurs de l’alimentation sont sur la position 12V et CONTINU. - L’interrupteur de l’alimentation est en position OFF. 2- Je réalise le montage en respectant les polarités aux bornes des multimètres : La borne mA est le pôle + et la borne COM est le pôle -. 3- Je relie l’alimentation au secteur. 4- Je place les commutateurs des trois multimètres sur la position DC (échelle bleue) et le calibre 200 mA. 5- Je mets en marche l’alimentation (interrupteur ON/OFF) 6- Je ferme le circuit à l’aide de l’interrupteur (position « fermé »). 7- Je relève les valeurs indiquées par les 3 ampèremètres à 10-1 près : |  |  |
| --- | --- | --- |
| I1 = 10,2 mA | I2 = 10,2 mA | I3 = 10,2 mA |
| 8- Aux erreurs d’expérience près, je constate que: L’intensité du courant est la même en tout point du circuit. 9- J’ouvre le circuit à l’aide de l’interrupteur ; je coupe l’alimentation. |  |  |

b- Propriété n°1

Dans un , l’intensité du courant est partout la même. (voir livre p 104)

3-Tension.

a- expérience n°2

| Matériels - Multimètres (1) - Ampoules 6V-6W - Supports pour ampoules à vis - Interrupteur - Fils de connexion - Alimentation 6V-12V continu | # Schéma du montage |
| --- | --- |

Protocole

| 1- Je place les sélecteurs de l’alimentation en position 12V et CONTINU. 2- Je relie l’alimentation au secteur. 3- Je place le commutateur du multimètre sur la position DC (échelle bleue) et le calibre 20 V. 4- Je réalise le montage. 5- Je mets en marche l’alimentation (interrupteur ON/OFF) 6- Je ferme le circuit à l’aide de l’interrupteur (position « fermé »). |  |
| --- | --- |
| 7- Je mesure la tension UAB aux bornes de L1 en respectant les polarités 8- Je relève la valeur indiquée par le voltmètre à 10-2 près : UAB = 6,45 V. |  |
| 9- Je mesure la tension UBC aux bornes de L2 en respectant les polarités 10- Je relève la valeur indiquée par le voltmètre à 10-2 près : UBC = 5.98 V. |  |
| 11- Je mesure la tension UAC aux bornes de l’ensemble des deux lampes associées en série. 12- Je relève la valeur indiquée par le voltmètre à 10-2 près : UAC = 12.14 V. |  |

13- J’ouvre le circuit à l’aide de l’interrupteur et je place le commutateur du multimètre sur la position « OFF ».

14- Je calcule :

UAB + UBC = 6,45 + 5,98  = 12,43 V

15- Je compare UAC et UAB + UBC. Aux erreurs d’expérience près, je constate que

UAC = UAB + UBC

16- Je coupe l’alimentation.

b- Conclusion.

Je retiens :

La tension aux bornes de dipôles associés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipole.

4- Point de fonctionnement nominal d’un récepteur.

a- expérience n°3.

| Matériels - Multimètres (2) - Ampoules 6V-100 mA - Supports pour ampoules à vis - Interrupteur - Fils de connexion - Alimentation 6V-12V continu | # Schéma du montage |
| --- | --- |

1- J’effectue le test de continuité sur la lampe 6V- 200 mA.

2- Je réalise le montage.

3- Je mets en marche l’alimentation (interrupteur ON/OFF)

4- Je ferme le circuit à l’aide de l’interrupteur (position « fermé »).

5- J’actionne le potentiomètre de l’alimentation pour régler la tension aux bornes de la lampe sur les différentes valeurs du tableau. Pour chaque valeur de cette tension, je relève la valeur de I :

| UAB (V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 | 115 | 142 | 163 | 180 | 190 | 202 | 207 |

6- J’ouvre l’interrupteur et je mets l’interrupteur de l’alimentation sur la position OFF.

7- Je note la constatation suivante concernant la lampe :

La lampe n’éclaire normalement qu’alimentée sous 6V.

0

1

2

3

4

5

6

7

0

10

50

8- Je représente dans le repère suivant le graphique : «  I en fonction de U » :

I (mA)

U (V)

9- Je complète ( en m’aidant du livre page 107) :

Les points de mesure sont situés sur une courbe appelée point de fonctionnement nominal.

10- Je relève sur le culot de la lampe les valeurs indiquées : IN =  100 mA 	 UN = 6V

Je retiens :

- Si U < UN, l’ampoule est en sous-tension ; elle éclaire plus faiblement.

- Si U > UN, l’ampoule est en sur tension ; elle peut «  claquer »

L’ampoule n’éclaire normalement qu’alimentée sous  6V.

b- Je retiens.

Le fonctionnement normal d’un récepteur est défini par une valeur caractéristique de la tension à ses bornes, UN, appelée tension nominale.

s’appelle le point de fonctionnement.

Les appareils électriques portent une plaque signalétique indiquant leurs.

Exemples :