Circuit dérivation

| Objectif : Déterminer les grandeurs suivantes : -Intensité -Tension -Puissance dans le circuit série ci-contre |  |
| --- | --- |

a- expérience n°1

| Matériels - Multimètres (3) - Ampoules 6,5V-100 mA - Supports pour ampoules à vis - Interrupteur - Fils de connexion (8) - Alimentation 6V-12V continu | schéma du montage |
| --- | --- |

Protocole

1- Je place les sélecteurs de l’alimentation en position 6V et CONTINU. 2- Je relie l’alimentation au secteur. 3- Je place les commutateurs des trois multimètres sur la position DC (=) et le calibre 200 mA. 4- Je réalise le montage. 5- Je mets en marche l’alimentation (interrupteur ON/OFF) 6- Je ferme le circuit à l’aide de l’interrupteur (position « fermé »). 7- Je relève les valeurs indiquées par les 3 ampèremètres à 10- 1 près : I = 185,5 mA I1 = 88,3 mA I2 = 97,5 mA 8- J’ouvre le circuit à l’aide de l’interrupteur ; je coupe l’alimentation. 9 Je fais le calcul de I1 + I2 : I1 + I2.= 88,3 + 97,5 = 185,5 mA 10 Je compare I1 + I2.et I: I = I1 + I2 11- Je range le matériel avec soin.

b- Conclusion.

Je retiens :

L’intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dérivés.

c- Propriété n°2 : Loi des noeuds

L’intensité du courant circulant dans la branche principale d’un circuit électrique est égale à la somme des intensités des courants circulant dans chacune des branches en parallèle (appelées aussi dérivation)

b- expérience n°2

| Matériels - Multimètres (3) - Ampoules 6,5V-100 mA - Supports pour ampoules à vis - Interrupteur - Fils de connexion (8) - Alimentation 6V-12V continu | schéma du montage |
| --- | --- |

Protocole

1- Je place les sélecteurs de l’alimentation en position 6V et CONTINU. 2- Je relie l’alimentation au secteur. 3- Je place les commutateurs des trois multimètres sur la position DC (=) et le calibre 20 V. 4- Je réalise le montage. 5- Je mets en marche l’alimentation (interrupteur ON/OFF) 6- Je ferme le circuit à l’aide de l’interrupteur (position « fermé »). 7- Je mesure la tension UAB aux bornes de L1 en respectant les polarités ; je relève la valeur indiquée par le voltmètre à 10-2 près : UAB = 6,03 V 8- En procédant comme précédemment, je mesure la tension UCD aux bornes de L2 : UCD = 6,03 V 9- J’ouvre le circuit à l’aide de l’interrupteur. 10 Je compare UAB et UCD: Aux erreurs d’expérience près, je constate que : UAB = UCD 11- Je range le matériel avec soin.

b- Conclusion.

Je retiens :

Les tensions aux bornes de dipôles associés en dérivation sont égales.