Conducteur ohmique et loi d’ohm

1- Expérience

| Matériels - Multimètres (3) - Potentiomètre sur boitier - Boîte de résistances à mesurer - Interrupteur - Fils de connexion - Alimentation 6V-12V continu | # Schéma du montage |
| --- | --- |

Protocole

| 1- J’effectue les vérifications suivantes : - L’interrupteur est sur la position OUVERT. - Les sélecteurs de l’alimentation sont sur la position 6V et CONTINU. - L’interrupteur de l’alimentation est en position OFF. 2- Je réalise le montage en respectant les polarités aux bornes des multimètres : - La borne mA est le pôle + et la borne COM est le pôle – pour le multimètre servant d’ampèremètre. - La borne V est le pôle + et la borne COM est le pôle – pour le multimètre servant de voltmètre. - Montage du potentiomètre (ou rhéostat) : 3- Je relie l’alimentation au secteur. 4- Je règle le potentiomètre a sa résistance maximale (470 )en tournant le bouton vers la droite. 5- Je mets en marche l’alimentation (interrupteur ON/OFF) 6- Je place le commutateur de l’ampèremètre sur la fonction DC calibre 200 mA et celui du voltmètre sur la fonction DC calibre 20 V. 7- Je ferme le circuit à l’aide de l’interrupteur (position « fermé »). 8- Je fais tourner (doucement) le bouton du rhéostat en observant l’ampèremètre et j’affiche la valeur 30 mA. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9- Je renouvelle la mesure et je complète le tableau : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I(mA) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
|  | I(A) | 0,030 | ………….. | ………….. | ………….. | ………….. |  |
|  | U(V) | 6,52 | ………….. | ………….. | ………….. | ………….. |  |
|  |  | 217,5 | ………….. | ………….. | ………….. | ………….. |  |

10- J’ouvre le circuit à l’aide de l’interrupteur et je place les commutateurs des multimètres sur la position « OFF ».

11- Je complète la deuxième ligne du tableau (I(A)).

12- Je calcule les rapports  et je reporte les valeurs dans la dernière ligne du tableau. Je fais la constatation suivante :

Aux erreurs d’expérience près, je constate que  est un rapport …………………………

13- Je calcule la valeur moyenne de ce rapport à 10-1 près :

=  = 220

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

1

2

3

14- Je place les couples de valeurs (I ; U) dans le repère suivant :

U(V)

I(A)

15- Je constate que les points sont alignés.

16- Je joins ces points et je constate que la droite passe par l’origine du rpère.

17- Je conclus que les grandeurs courant et tension sont des grandeurs proportionnelles  aux bornes d’un conducteur ohmique.

18- Je calcule le coefficient directeur de la droite :

6,52/0,03 = 217,52

19- Je compare le résultat précédent au résultat de la question 13.

Aux erreurs d’expérience près, ces deux valeurs sont égales.

20- Je conclus que le rapport  est la résistance  du résistor. Son unité est l’ohm  de symbole ( Ω ). On la note R.

J’écris la relation reliant U, I et R :

U = R.I

2- Ce que je retiens : Enoncé de la loi d’Ohm.

La tension aux bornes d’un récepteur