Statique

Attention aux unités.

Monsieur Labricole transporte 50 tuiles en même temps à l’aide d’une brouette. Une tuile a une masse de 800 g et la brouette a une masse de 10 kg.

- Montrer que la masse de l’ensemble {tuiles + brouette} est égale à 50 kg.

or   	mtuiles = 800 ´ 50 = 40 000 g = 40 kg

mensemble = 40 + 10 = 50 kg

La masse de l’ensemble est bien 50 kg.

- Calculer, en Newton, la valeur P du poids de l’ensemble. On donne g = 10 N/kg.

soit 				P = 50 ´ 10 = 500 N

Le poids de l’ensemble {tuiles + brouette} est 500 N.

La brouette en équilibre est soumise :

- au point A, à une action  verticale vers le haut ;

- au point C, à une réaction  verticale vers le haut passant par O, centre de la roue.

(d) est la droite verticale passant par O et G est le centre de gravité de la brouette chargée.

- Représenter le poids . Unité graphique : 1 cm pour 200 N . Le vecteur mesure 2,5 cm.

- Compléter le tableau suivant :

| Action | Point d’application | Valeur (N) | Distance par rapport à O (m) | Sens de rotation par rapport à O | Moment par rapport à O ( N.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | 500 | 50 cm = 0,5 m | - | 500 ´ 0,5 = 250 |
|  | A | F = ? | (50 + 75) cm = 1,25 | + | F ´ 1,25 = |
|  | C | R = ? | 0 |  | 0 |

Remarque : L’expression du moment d’une force est :

- Appliquer le théorème des moments pour calculer, en N.m, la valeur du moment de  par rapport à O noté M/O.

La somme des moments des forces qui tendent à faire tourner la brouette dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui tendent à la faire tourner dans l’autre sens : Le poids   a un moment négatif et la force  a un moment positif, d’où la relation suivante :

Remarque : Le moment de la force  est nul car cette force a sa droite d’action qui coupe l’axe de rotation O.

- En déduire, en N la valeur de .

D’après la relation établie à la question précédente, en remplaçant chaque moment par l’expression notée dans le tableau, on obtient:

250 = 1,25 ´ F

= F 		soit

L’intensité (ou valeur) de la force  est 200 N.