TD n°2 _ Actions mécaniques et forces

# L’essentiel du cours :

## I-Compléter

a)Une action mécanique exercée sur un objet peut le mettre en ……..………….., modifier son ……..………….., ou le ……..…………..

b)Une action mécanique localisée est une ……..………….., caractérisée par sa ……..………….., son ……..………….., et sa ……..…………..

c)La valeur d’une force est mesurée en ……..………….. ( de symbole …….. ) à l’aide d’un ……..…………..

II-Action répartie ou localisée : choisir la bonne réponse et la souligner.

- Le vent exerce sur une planche à voile une action mécanique localisée / action mécanique répartie.

- La main du tireur à l’arc exerce sur la corde une action mécanique localisée / action mécanique répartie.

- La main exerce sur l’extenseur une action mécanique localisée / action mécanique répartie.

III-représentation d’une force.

Pour retenir son chien, Nathalie tire sur la laisse avec une force de valeur 100N. La laisse fait un angle de 30° avec l’horizontale. Représenter la force à l’échelle 1 cm représentant 50 N.

# Exercice n°1

Lire les résultats donnés par le dynamomètre dans les cas suivants :

| Le dynamomètre indique : ………… | Le dynamomètre ……… : ………… | ………………… : ……………….… | ………………… : ………………… |
| --- | --- | --- | --- |

# Exercice n°2

Une force dont l’intensité est égale à 125N est représentée par un vecteur qui mesure 5 cm. Quelles seraient les mesures des longueurs des vecteurs qui représenteraient des forces de 25N, 300N, 480N.

# Exercice n°3

On a représenté des forces par des vecteurs. Classer celles qui ont une ou plusieurs caractéristiques communes : direction, sens, …

# Exercice n°4

Le poids de la remorque est égal à 4450N. Le représenter dans chacun des deux cas suivants :

1 mm représente 50N

# Exercice n°5 : retour sur l’activité 1 du cours

Une bille en acier est suspendue par un fil. On approche un aimant de la bille. La bille est alors soumise à trois forces :

- Son poids dont l’intensité est égale à 2N ;

- La tension du fil dont l’intensité est égale à 2,5N ;

- La force exercée par l’aimant dont l’intensité est égale à 1,5N.

1-Pour chacune de ces actions, préciser sa nature : action de contact ou action à distance.

2-Tracer les vecteurs représentant ces forces. Echelle : 1 cm représente 0,5N.

3-Dresser le tableau de caractéristiques des forces représentant les actions exercées par la bille.

# Exercice n°6

On a découpé les lettres suivantes dans une feuille de tôle. Elles sont formées de barres métalliques identiques. Trouver le centre de gravité de chacune d’elles.

# Exercice n°7

Un câble électrique en aluminium a une section de 50 mm². La masse volumique de l’aluminium est égale à 2,7 .103 kg.m-3. On charge sur un camion un rouleau de câble de 0,25 tonnes.

1-Calculer le volume d’aluminium chargé sur le camion (à 10-4 m3 près)

2-Calculer au mètre près la longueur du câble dont on pourra disposer sur le chantier.

Rappel : Volume du câble = Aire de la section ´ Longueur.