Evaluation de mécanique_10 pts

| Le chargeur représenté ci-dessous se compose: -d’un châssis et du conducteur de masse 400 kg ; -de son chargement de masse 420 kg ; -d’un système de levage et du godet de masse 150 kg. Le poids du châssis s’applique au point G1. Le poids du chargement au point G2. Le poids du système de levage au point G3. |  |
| --- | --- |

- Calculer les intensités des poids ,  et  du châssis, du godet et du système de levage. (4pts)

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer le moment du poids  par rapport à l’axe  de la roue avant. (1 pt)

M(  ).= …………………… = ……………….. = ………………

……………………………………………………………………………………………

- Calculer le moment du poids  par rapport à l’axe  de la roue avant. (1 pt)

M(  ).= …………………… = ……………….. = ………………

……………………………………………………………………………………………

- Calculer le moment du poids  par rapport à l’axe  de la roue avant. (1 pt)

M(  ).= …………………… = ……………….. = ………………

……………………………………………………………………………………………

- Calculer la somme des moments M(  ) + M(  ) (1 pt)

M(  ) + M(  ) = ……………… + ……………… = ………………

- Comparer cette somme au moment M(  ). (1 pt)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- Quelle conclusion pouvez-vous faire sur le chargeur ainsi chargé ? (1 pt)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Donnée : 				M () = F ´ d		g = 9,81 N/kg

Evaluation de mécanique_10 pts

CORRIGE

| Le chargeur représenté ci-dessous se compose: -d’un châssis et du conducteur de masse 400 kg ; -de son chargement de masse 420 kg ; -d’un système de levage et du godet de masse 150 kg. Le poids du châssis s’applique au point G1. Le poids du chargement au point G2. Le poids du système de levage au point G3. |  |
| --- | --- |

- Calculer les intensités des poids ,  et  du châssis, du godet et du système de levage.

- soit	P1 = 400 ´ 9,81 = 3 924 N.

Le poids du châssis est 3 924 N.

- soit	P2 = 420 ´ 9,81 = 4 120,2 N.

Le poids du godet est 4 120,2N.

- soit	P3 = 150 ´ 9,81 = 1 471,5 N.

Le poids du système de levage est 1 471,5 N.

- Calculer le moment du poids  par rapport à l’axe  de la roue avant.

M(  ).= P1 ´ d1 = 3 924 ´ 2,40 = 9 417,6 Nm

Le moment de  est 9 417,6 Nm.

- Calculer le moment du poids  par rapport à l’axe  de la roue avant.

M(  ).= P2 ´ d2 = 4 120,2 ´ (1,20 + 0,55 ) = 7 210,35 Nm

Le moment de  est 7 210,35 Nm.

- Calculer le moment du poids  par rapport à l’axe  de la roue avant.

M(  ).= P3 ´ d3 = 1 471,5 ´ 1,20 = 1 765,8 Nm

Le moment de  est 1 765,8 Nm.

- Calculer la somme des moments M(  ) + M(  )

M(  ) + M(  ) = 7210,35 + 1 765,8 = 8 976,15 Nm

- Comparer cette somme au moment M(  ).

M(  ).> M(  ) + M(  )

- Quelle conclusion pouvez-vous faire sur le chargeur ainsi chargé ?

Le chargeur est correctement chargé et ne bascule pas sous le poids de son chargement.

Donnée : 				M () = F ´ d		g = 9,81 N/kg