Cours :

| 1- | Compléter les phrases suivantes : |  |  |  | 2,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Une action mécanique localisée est une force caractérisée par : |  |  |  |  |  |
|  | - une direction ou droite d’action ; |  |  |  |  |  |
|  | - un point d’application ; |  |  |  |  |  |
|  | - un sens ; |  |  |  |  |  |
|  | - une valeur ou intensité |  |  |  |  |  |
| L’intensité d’une force est mesurée en newton (de symbole N ) a l’aide d’un dynamomètre . |  |  |  |  |  |  |
| 2- | Construire et remplir un tableau donnant les caractéristiques des forces suivantes : Échelle : 1 cm pour 1 N |  |  |  |  | 2,5 |
| Force | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |  |  |
|  | A |  |  | 3,5 |  |  |
|  | B |  |  | 0,9 |  |  |
|  | G |  |  | 4,4 |  |  |
|  | T |  |  | 3,4 |  |  |
|  | C |  |  | 2,2 |  |  |

Exercice :	(5 pts)

| Cet objet est suspendu par 2 cordes fixées au plafond. Le poids de l’objet est de 500 N et nous voulons déterminer les actions et des élingues sur l’objet. |  |
| --- | --- |
| 1- Compléter le tableau de caractéristiques |  |
| 2- Enoncer la condition d’équilibre d’un solide soumis à trois forces. |  |
| 3- Tracer le dynamique des forces. (1 cm pour 100 N) |  |
| 4- En déduire la valeur des forces et (réponse à mettre en remplacement des « ? ») |  |

1- Tableau de caractéristiques : (2  pts)

| Action |  | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - action de de la terre sur l’objet AT/O | G |  |  | 500 N |
|  | - action de de l’élingue (1) sur l’objet A(1)/O | A |  |  | 350 N (0,5 pts) |
|  | - action de de l’élingue (2) sur l’objet A(1)/O | B |  |  | 350 N (0,5 pts) |

2- Condition d’équilibre. (1  pt)

Un solide soumis à trois forces est en équilibre si :

1) Les droites d’action des trois forces sont concourantes et coplanaires.

2) La somme vectorielle des trois forces est égale au vecteur nulle.

3-Dynamique des forces. (1  pt)

Echelle : 1 cm pour 100 N