Moment d’une force_Couple de forces

Après la course, en arrivant chez lui, Greg est victime d’une crevaison. Il décide de démonter lui-même la roue et  utilise une clé à molette. Le couple de serrage de l’écrou est de 45 N.m.

La situation est représentée par les schémas ci dessous.

| Situation n°1 | Dans les deux cas, on a : ## F = 130 N et OA = 35 cm | Situation n°2 La droite d'action de est verticale |
| --- | --- | --- |

1. Pour les deux situations précédentes, calculer, en N.m,  le moment de la force   par rapport à l'axe de rotation. Indiquer la situation qui permettra de débloquer l’écrou. Justifier la réponse.

MO(  ) = F ´ d

MO(  ) = F ´ OA

MO(  ) = 130 ´ 0,35

MO(  ) = F ´ d

MO(  ) = F ´ OH  avec  OH = OA cos 25°

MO(  ) = 130 ´ 0,35 cos 25°

La situation 1 permet de débloquer la situation car le moment est supérieur à celui de la situation 2.

| 2. Pour revisser l’écrou, Greg veut fournir un couple de forces en utilisant une « clé en croix ». Parmi les cas ci-dessous, indiquer celui qui correspond à un couple de forces. Justifier la réponse. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cas n° 1 | cas n° 2 | cas n° 3 |  |