TD n°4	Le théorème des moments

Exercice I (1 page 83)

| Une clé à molette (c) est soumise à deux actions : - La main (m) qui exerce en b une force , d’intensité 150 N, de droite d’action verticale : - L’écrou qui exerce un couple résistant , de moment 35 Nm. 1) Calculer le moment, par rapport à l’axe O de l’écrou, de la force . 2) L’action de la main est-elle suffisante pour serrer l’écrou ? Pourquoi ? 3) La clé restant dans cette position, comment la main doit-elle modifier son action pour pouvoir serrer l’écrou ? Proposer deux solutions. |  |
| --- | --- |

Exercice II (2 page 83)

| Un élément de charpente  de masse 2 tonnes, repose en A et en B sur deux appuis verticaux  et . Son poids d’intensité 20 kN, s’exerce en G, situé plus près de B que de A. On cherche à déterminer les intensités des forces et exercées par les appuis en A et en B. |  |
| --- | --- |
| 1- Choisir A comme axe de rotation de . a) Exprimer les moments des trois forces par rapport à A. b) Appliquer le théorème des moments ; en déduire l’intensité de la force . |  |
| 2- Choisir B comme axe de rotation de . a) Exprimer les moments des trois forces par rapport à B. b) Appliquer le théorème des moments ; en déduire l’intensité de la force . |  |