TD n°4	Le théorème des moments

CORRIGE

Exercice I (1 page 83)

| Une clé à molette (c) est soumise à deux actions : - La main (m) qui exerce en b une force , d’intensité 150 N, de droite d’action verticale : - L’écrou qui exerce un couple résistant , de moment 35 Nm. 1) Calculer le moment, par rapport à l’axe O de l’écrou, de la force . MO() = Fm/c.OH avec OH = OB ´ cos 30° MO() = 150 ´ 0,25 ´ cos 30° MO() = 32,47 Nm |  |
| --- | --- |
| 2) L’action de la main est-elle suffisante pour serrer l’écrou ? Pourquoi ? MO() < MO() : l’action de la main n’est donc pas suffisante. 3) La clé restant dans cette position, comment la main doit-elle modifier son action pour pouvoir serrer l’écrou ? Proposer deux solutions. |  |

- la main exerce une force de direction perpendiculaire à (OB)

- la main exerce une force d’intensité supérieure en gardant la direction initiale.

Exercice II (2 page 83)

| Un élément de charpente  de masse 2 tonnes, repose en A et en B sur deux appuis verticaux  et . Son poids d’intensité 20 kN, s’exerce en G, situé plus près de B que de A. On cherche à déterminer les intensités des forces et exercées par les appuis en A et en B. 1- Choisir A comme axe de rotation de . a) Exprimer les moments des trois forces par rapport à A. MA() = F3/1. AB soit MO() = 6,0. MA() = F2/1. AA soit MO() = 0 Nm |  |
| --- | --- |
| MA() = P. AG’ soit MO() = 20 000 ´ 3,7 = 74 000 Nm b) Appliquer le théorème des moments ; en déduire l’intensité de la force .  MA() = 0 soit MA() + MA() + MA() = 0 d’où - 6,0. + 74 000 = 0 soit = = 12 333,3 N L’intensité de la force est 12 333,3 N. |  |
| 2- Choisir B comme axe de rotation de . a) Exprimer les moments des trois forces par rapport à B. MB() = F3/1. BB soit MO() = 0 Nm MB() = F2/1. AB soit MO() = 6,0.F2/1 MB() = P. BG’ soit MO() = 20 000 ´ 2,3 = 46 000 Nm b) Appliquer le théorème des moments ; en déduire l’intensité de la force . |  |

 MB() = 0     soit    MB() + Mb() + Mb() = 0    d’où     6,0.  - 46 000 = 0

soit   =  = 7 666,7 N

L’intensité de la force  est 7 666,7 N.