: TP

Calculer le moment d’une force par rapport à un axe.

- tableau magnétique

- barre à trou

- axe aimanté

- boîte de masses marquées

- index magnétique

- feutre

- règle graduée

- équerre et équerre magnétique

- feuille papier format A3

| - Placer la feuille de papier format A3 sur le tableau magnétique. - Réaliser le montage suivant : - Ajuster le montage : a) Vérifier que la barre est bien horizontale avec l’index magnétique. b) Vérifier avec l’équerre que le fil du dynamomètre est bien perpendiculaire à la barre. c) Avec le feutre, faire un repère sur la feuille. - Mesurer le bras de levier d1. Relever la valeur F1 (en N) indiquée par le dynamomètre et noter le résultat dans la tableau ci-dessous. |  |
| --- | --- |

- Accrocher le dynamomètre à deux autres trous (que vous choisirez).

 : Ne pas oublier de vérifier l’horizontalité de la barre avec l’index et la perpendicularité du fil par rapport à la barre grâce à l’équerre.

Noter le bras de levier d2 et d3 (en m) et les valeurs F2 et F3 (en N) des forces  et  (correspondants aux positions que vous avez choisis) dans le tableau ci-dessous :

| d1 = 36 cm = 0,36 m | d2 = 30 cm = 0,3 m | d3 = 25 cm = 0,25 m |
| --- | --- | --- |
| F1 = 1,2 N | F2 = 1,4 N | F3 = 1,7 N |
| d1 ´ F1 = 0,432 | d2 ´ F2 = 0,42 | d3 ´ F3 = 0,425 |

| - Déplacer le dynamomètre comme indiqué sur le schéma ci-dessous (la barre doit être horizontale). - Sur la feuille, repérer au crayon grâce à l’équerre magnétique la direction de la droite d’action de la force exercée par le dynamomètre et la position O de l’axe de rotation de la barre. - Noter dans le tableau ci-dessous la valeur F4 (en N) de la force F4 = ………………. |  |
| --- | --- |

- Récupérer la feuille. Tracer la droite d’action de la force  puis, à partir du point O, tracer la perpendiculaire (OH) à la droite d’action de la force . Mesurer le bras de levier d4, noter le dans le tableau suivant :

| d4 = ……………… |  |
| --- | --- |
| d4 ´ F4 = …………… |  |

| d1 = ……………… | d2 = ……………… | d3 = ……………… | F4 = ……………… |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 = ……………… | F2 = ……………… | F3 = ……………… | d4 = ……………… |
| d1 ´ F1 = ………… | d2 ´ F2 = ………… | d3 ´ F3 = ………… | d4 ´ F4 = ………… |

Les forces , ,  et  ont tendance à faire ……………….. la barre autour de son ………………. Elles maintiennent la barre dans une position d’équilibre horizontal, elles ont le même effet de ………. Les produits des bras de levier des forces ,  et  par leur valeur sont ……………….

Le produit de …………………….….. d’une force par son …………………………………….. mesure l’effet de rotation produit par la force  exercée par rapport à l’axe  :

 Le bras de levier d’une force  est mesuré sur la perpendiculaire à la droite d’action de la force et passant par le centre de rotation.