: TP			Etablir le théorème des moments

- tableau magnétique

- barre à trou

- axe aimanté

- boîte de masses marquées

- index magnétique

- règle graduée

| - Réaliser le montage suivant : - Ajuster le montage : a) Accrocher 3 masses marquées à la barre. (Rq : Choisissez les masses marquées m1, m2 et m3 ainsi que les distances d1, d2 et d3) b) Vérifier que la barre est bien horizontale avec l’index magnétique. - Noter la valeur des masses marquées m1, m2 et m3 (en kg) et les distances d1, d2 et d3 (en m) dans le tableau ci-dessous. |  |
| --- | --- |

- Calculer les poids des masses marquées m1, m2 et m3. (g = 10 N/kg)

- Préciser dans le tableau le sens dans lequel chaque force a tendance à faire tourner la barre.

- Calculer les moments des forces ,  et  par rapport à l’axe de rotation de la barre . Noter les résultats dans le tableau :

| d (m) | M (kg) | F (N) | Sens de rotation |  | M( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 = …… | m1 = …… | F1 = …… |  |  | M( ) = d1 ´ F1 = …………. |
| d2 = …… | m2 = …… | F2 = …… |  |  | M( ) = d2 ´ F2 = …………. |
| d3 = …… | m3 = …… | F3 = …… |  |  | M( ) = d3 ´ F3 = …………. |

- Calculer :

M(  ) + M(  ) = …………. + …………. = ………….

- Les forces …… et …… ont tendance à faire tourner la barre dans le sens ………………….. La force …… a tendance à faire tourner la barre dans le sens …………………...

Le sens de rotation est défini comme si la barre tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (sens trigonométrique)

Le sens de rotation est défini comme si la barre tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (sens trigonométrique)

- Le moment M(  ) est égal à la ……………………… des moments M(  ) et M(  ). On ne tient pas compte du moment du poids de la barre M( ) car le bras de levier du poids de la barre est …………………….….. ; donc M( ) = P ´ d = ……………….

THEOREME DES MOMENTS

Pour qu’un solide mobile autour d’un axe soit en équilibre, il faut que la …………………….….. des moments des forces qui tendent à le faire tourner dans un sens soit égale à la somme ………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………