Condition d’équilibre d’un solide soumis à trois forces ( non parallèles )

- Positionnement du problème :

Nous avons établi les conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux forces (principe des actions réciproques). Mais que se passent-ils si le solide en équilibre est soumis à trois forces (non parallèles, c’est à dire de directions différentes) ?

- Montage

Je dois réaliser le montage suivant :

D1

2N

1N

D2

Calque

D3

Aimants

Tableau magnétique

1N

- Matériels

J’ai besoin de :				-tableau magnétique

-dynamomètres (3) : 1 dynamomètre de 2N et Deux de 1N.

-équerre magnétique

-forme en polystyrène

-feuille de calque

- Protocole.

|  | le schéma proposé est un exemple ; la configuration que vous aurez sur votre tableau magnétique pourra être différente. |
| --- | --- |

- Je positionne le calque sur le tableau magnétique (le maintenir avec les aimants)

- Je positionne le solide en polystyrène que je maintiens grâce aux trois dynamomètres.

Remarque : Il est important que le dynamomètre de 2N ne dépasse pas 1N en indication.

- Je repère les droites d’action des trois forces en utilisant l’équerre magnétique.

- Je note sur chacune des droites d’action l’intensité du dynamomètre et la droite d’action de la force.

~ D.A(\s\up9(o ) pour le dynamomètre D1 et F1 = ………..

~ D.A(\s\up9(o ) pour le dynamomètre D2 et F2 = ………..

~ D.A(\s\up9(o ) pour le dynamomètre D3 et F3 = ………..

Je retire le calque et je prolonge les droites d’action des trois forces. Je fais la constatation suivante : ………………………………………………………………………………



- Dans le cadre de la page 3/3 je trace, en utilisant le calque, à partir du point O, les trois droites d’action des 3 forces en respectant les consignes suivantes :

~ pour D.A(\s\up9(o ) : je trace la droite d’action en rouge et en pointillés.

~ pour D.A(\s\up9(o ) : je trace la droite d’action en vert et en pointillés.

~ pour D.A(\s\up9(o ) : je trace la droite d’action en bleu et en pointillés.

- En prenant pour échelle, 1 cm pour 0,2 N, tracer à partir du point O les forces \s\up9(o, \s\up9(o et \s\up9(o.en respectant les couleurs données précédemment.

Rappel : Quelles sont les caractéristiques à respecter pour tracer un vecteur ?

A partir du point O’, tracer la somme vectorielle suivante : \s\up9(o + \s\up9(o + \s\up9(o. Je fais la constatation suivante : …………………………………………………………………………



- Je reporte les deux constatation établies en 5) et 8) :

5 ………………………………………………………………………………………

8 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je retiens la condition d’équilibre d’un solide soumis à trois forces non parallèles :

O

O’