#### EQUILIBRE D’UN SOLIDE SOUMIS A 2 FORCES

#### Principe des actions réciproques

1- Expérience n°1.

Matériels :

-axe sur aimant ( 8 )

-dynamomètre  (1 N) (9)

-index magnétique (17)

Montage :

D1      ´ 1 N

1- Quelles sont les caractéristiques de l’action exercée par le dynamomètre ( D1 ) sur le plot magnétique ( S ) : AD1/S

| Action | Nature | D.A | Sens | P.A | Intensité | Notation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD1/S | Contact ponctuel | Horizontale |  | M | 0,6 |  |

2- Quelle est l ‘action réciproque de cette action ?

C’est l’action du plot magnétique (S) sur le dynamomètre.

Afin de déterminer les caractéristiques de l’action du plot magnétique (S) sur le dynamomètre (D1), vous remplacez le plot par un second dynamomètre (D2) en conservant les mêmes caractéristiques pour l’action AD1/S

3- Compléter le tableau des caractéristiques de l’action AD2/D1 (identique à AS/D1 )

| Action | Nature | D.A | Sens | P.A | Intensité | Notation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD2/D1 | Contact ponctuel | Horizontale |  | M | 0,6 |  |

4- Comparer les deux tableaux et nommer les caractéristiques identiques.

Ces deux actions ont la même direction, la même intensité mais sont de sens contraire.

5- Tracer les deux vecteurs forces à partir du point O (échelle 1 cm  0,1 N)

Conclusion :

Lorsqu’un solide (1) est en interaction avec un solide (2), l’action exercée par le solide (1) sur le solide (2) est égale en intensité et opposé à l’action réciproque exercée par le solide (2) sur le solide (1).

2- principe des actions réciproques.

Le dynamomètre B exerce la force \s\up11(r sur le dynamomètre A.

De même A exerce sur B la force \s\up11(r .

Les deux dynamomètres donnent la même indication. Ces deux forces ont la même intensité.

Elles ont la même droite d’action, mais des sens opposés.

Cela se traduit par :

\s\up11(r = - \s\up11(r

Lorsqu’un corps A exerce sur un corps B une force  \s\up11(r , le corps B exerce sur le corps A une force \s\up11(r . On a :

- \s\up11(r = - \s\up11(r

- \s\up11(r et \s\up11(r ont la même droite d’action.

###### Principe des actions réciproques

3- Applications : Traction sur une corde

Imposé par le principe des actions réciproques

#### Pierre et Paul tirent sur la corde AB.

a- Décrire les quatre forces ,  , et  représentées sur le figure. (Préciser forces exercées par … sur …)

b- Préciser les deux interactions en A et B.